  - Электрическая цепь и ее элементы.

Реальная электрическая цепь - совокупность устройств, предназначенных для передачи, распределения и преобразования энергии. Содержит источники электрической энергии, приемники электрической энергии, измерительные приборы, коммутационную аппаратуру, соединительные линии и провода. Электрическая цепь представляет собой совокупность связанных определенным образом источников, потребителей (или соответственно активных и пассивных элементов) и преобразователей электрической энергии. Цепь называют пассивной, если она состоит только из пассивных элементов, и активной, если в ней также содержатся активные элементы.

Источником электрической энергии называют элемент электрической цепи, осуществляющий преобразование энергии неэлектрического вида в электрическую. Потребителем электрической энергии называют элемент электрической цепи, преобразующий электрическую энергию в неэлектрическую. Преобразователем электрической энергии  называют устройство, изменяющее величину и форму электрической энергии.

Для того чтобы выполнить расчет, необходимо каждое электротехническое устройство представить его схемой замещения. Схема замещения электрической цепи состоит из совокупности идеализированных элементов(резистор, конденсатор, катушка индуктивности).

Напряжение: U12 =ϕ1−ϕ2

Ток:  I =qt

Зависимость между током и напряжением на элементе цепи называется вольт-амперной характеристикой (ВАХ) элемента, которая обычно изображается графически.

В качестве потребителя в теории электрических цепей постоянного тока выступает резистор, характеризующийся сопротивлением (R), для которого справедлив закон Ома:

UI=R

Проводимость: G=1R измеряется в Сименсах (См).

Источники энергии моделируются с помощью источника ЭДС (Е), или источника напряжения, и источника тока (J). В большинстве случаев с увеличением тока напряжение источника уменьшается.

Идеализированный источник напряжения – это элемент цепи, напряжение которого не зависит от тока и является заданной постоянной величиной. В действительности мы имеем дело с реальными источниками напряжения, которые отличаются от идеальных источников тем, что их напряжение с ростом потребляемого тока уменьшается. Любой реальный источник при сопротивлении нагрузки R >> R0  может быть приведен к идеализированному следующим образом:

U12(ð.)=I⋅R−EEð=E−I⋅R

Идеализированный источник тока – это элемент цепи, ток которого не зависит от напряжения и является заданной постоянной величиной.

У реального источника тока с ростом напряжения вырабатываемый ток уменьшается. Любой реальный источник тока может быть приведен к идеализированному следующим образом :

Jð=J−U12⋅G0   ,где J, G0 – постоянные параметры.

- Обобщенный закон Ома.

Рассмотрим закон Ома для участка цепи, содержащего активные и пассивные элементы

j2=j1+E

j3=j2−I⋅R.

Объединив эти две формулы, получаем:

j3=j1+E−I⋅R⇒U13=j1−j3=I⋅R−E

Отсюда ток 		I=U13+ER

Аналогияно:

U13=I⋅R+E⇒I=U13−ER )

Объединив эти две формулы в одну, получим:

U13=I⋅RmE⇒I=U12±ER,  -	обобщенный закон Ома.

Обобщенный закон Ома для ветви, содержащей источник тока:

Для содействующего  источника тока

j3=j1+UJ−J⋅RU13=j1−j3=J⋅R−UJ⇒UJ=J⋅R−U13

Для противодействующего источника тока

j3=j1−UJ−J⋅RU13=j1−j3=UJ+J⋅R⇒UJ=U13−J⋅R

Объединенная форма обобщенного закона Ома для ветвей, содержащих источник тока:

U13=J⋅R±UJ      (1.25)

где верхний знак соответствуют схеме, на которой UJ и J сонаправлены.

- Структура электрической цепи.

К структурным или топологическим свойствам цепи относятся такие ее особенности, которые не связаны с характеристиками входящих в нее активных и пассивных элементов. К ним относятся следующие понятия: ветвь, узел, контур.

Ветвью электрической цепи называют участок, элементы которого включены последовательно друг за другом и обтекаются одним и тем же током.

Узлом электрической цепи называют место соединения нескольких ветвей. Узел связывает не менее трех ветвей и является точкой разветвления.

Ветви считаются соединенными последовательно, если они обтекаются одним и тем же током. Ветви считаются соединенными параллельно, если они присоединены к одной и той же паре узлов.

Контуром электрической цепи называется совокупность следующих друг за другом ветвей. Узлы, в которых эти ветви соединяются, являются точками разветвления. При обходе замкнутого контура начальная и конечная точки совпадают.

Цепь, в которой отсутствуют разветвления, называют одноконтурной, при наличии разветвлений – многоконтурной. Многоконтурная цепь характеризуется числом независимых контуров. Совокупность независимых контуров определяется тем, что каждый из последующих контуров, начиная от элементарного, отличается по меньшей мере одной новой ветвью. Число независимых контуров может быть определено по формуле Эйлера:

p=m−n+1, где m – количество ветвей, n – количество узлов, причем m > n  всегда.

- Законы Кирхгофа.

I закон Кирхгофа (для токов): алгебраическая сумма токов в узле равна нулю, или сумма притекающих и  сумма истекающих токов одинаковы. Как правило, при суммировании притекающие токи берутся со знаком «+», а истекающие – со знаком «–».

II закон Кирхгофа (для напряжений): алгебраическая сумма ЭДС всех источников, встречающихся при обходе контура, равна алгебраической сумме напряжений на всех потребителях. В алгебраической форме

В сумму со знаком «+» входят ЭДС содействующих источников  и со знаком «–» ЭДС противодействующих источников. При суммировании напряжений потребителей со знаком «+» берутся напряжения на всех потребителях, токи которых направлены согласно с обходом контура, и со знаком «–» берутся напряжения всех остальных потребителей.

8)	Эквивалентные преобразования пассивных электрических цепей.

Эквивалентное преобразование части пассивной электрической цепи состоит в такой ее замене другой пассивной цепью, при которой остаются неизменными токи и напряжения остальной цепи, не подвергшейся преобразованию. К простейшим преобразованиям относятся замена последовательно и параллельно соединенных потребителей эквивалентным потребителем.

При последовательном соединении роль эквивалентного сопротивления играет сумма сопротивлений всех потребителей (рис. 1.11.).

U12=I⋅R1+I⋅R2+K+I⋅Rn=I⋅i=1nRi=I⋅Rý.(II З. К.)   =>  Rэкв=i=1nRi

При параллельном соединении роль эквивалентной проводимости (или проводимости эквивалентного потребителя) играет сумма проводимостей всех потребителей (рис. 1.12.).

Gý=i=1nGi1Rý=i=1n1Ri

Это следует из I закона Кирхгофа:

I=I1+I2+KIn=U12⋅G1+U12⋅G2K++U12⋅Gn=U12⋅i=1nGi=U12⋅Gý.

9-10) 	Эквивалентное преобразование «Звезда – треугольник»

В узлах a, b, c и треугольник , и звезда на рис. 1.14. соединяются с остальной частью схемы. Преобразование треугольника в звезду должно быть таковым, чтобы при одинаковых значениях потенциалов одноименных точек треугольника и звезды притекающие к этим точкам токи были одинаковы, тогда вся внешняя схема «не заметит» произведенной замены.

Выразим Uab  треугольника через параметры потребителей и притекающие к этим узлам токи. Запишем уравнения Кирхгофа для контура и узлов a и b.

I1⋅R1+I2⋅R2+I3⋅R3=0a:Ia−I1+I3=0⇒I3=I1−Iab:Ib+I1−I2=0⇒I2=Ib+I1

Заменим в первом уравнении токи I3 и I2  на соответствующие выражения:

I1⋅R1+Ib⋅R2+I1⋅R2+I1⋅R3−Ia⋅R3=0I1⋅R1+R2+R3+Ib⋅R2−Ia⋅R3=0⇒I1=Ia⋅R3−Ib⋅R2R1+R2+R3

Uab=I1⋅R1=Ia⋅R1⋅R3R1+R2+R3−Ib⋅R1⋅R2R1+R2+R3

Теперь получим выражение для этого же напряжения при соединении потребителей звездой:

Uab=Ia⋅R13−Ib⋅R12.  =>

R12=R1⋅R2R1+R2+R3R13=R1⋅R3R1+R2+R3   АналогичноR23=R2⋅R3R1+R2+R3

Таким образом, сопротивление луча звезды равно произведению сопротивлений прилегающих сторон треугольника, деленному на сумму сопротивлений трех сторон треугольника.

Формулы обратного преобразования можно вывести независимо, либо как следствие соотношений  через проводимости:

G1=G12⋅G13G21+G23+G13G2=G12⋅G23G12+G23+G13G3=G13⋅G23G12+G23+G13

или через сопротивления:

R1=R12+R13+R12⋅R13R23R2=R12+R23+R12⋅R23R13R3=R13+R23+R13⋅R23R12

11) Баланс мощности.

Согласно закону Джоуля-Ленца, вся электрическая энергия, сообщаемая проводнику в результате работы сил электрического поля, превращается в тепловую энергию:

W=UIt=U2Gt=I2Rt[Дж]

P=UI=U2G=I2R [Вт]

По обобщенному закону Ома.

W=UIt=IrmEIt=I2RtmEItP=Wt=UabI=IrmEI=I2RmEI

Выражения, записанные для ветви с источником напряжения, справедливы и для ветви с источником тока, если произвести подстановку J2R вместо I2R и UJJ вместо EI.

Отсюда следует закон сохранения энергии, согласно которому алгебраическая сумма мощностей, подводимых ко всем ветвям разветвленной электрической цепи, равна нулю:

k=1mPk=Ik2⋅RkmEk⋅Ik=0.

Существует еще одна форма записи баланса мощности:

P¸=Pð±E⋅I±UJ⋅J=I2⋅R.

В левой части суммируются мощности источников энергии, а в правой – мощности, преобразованные в потребителях в тепло. Мощности источников, отдающих энергию, берутся со знаком «+», а работающих в режиме потребителей – со знаком «–».

12) Расчет неразветвленных электрических цепей

Основой расчета одноконтурных (неразветвленных) электрических цепей, содержащих источники обоих видов и потребители, служат рассмотренные ранее законы Ома и Кирхгофа.

Если в цепи нет источников тока, а параметры потребителей (R) и источников напряжения (Е) заданы, то задача обычно состоит в определении тока контура. Положительное направление искомого тока выбирается произвольно и составляется уравнение:

I=ER.

Если в цепи, кроме потребителе (R) и источников ЭДС (E), имеется источник тока (J), то задача обычно сводится к определению напряжения на источнике тока UJ, т.к. ток контура I совпадает с заданным током источника J. Положительная полярность UJ выбирается произвольно, но предпочтительно у острия стрелки ставить знак «+» (такой полярности соответствует формула: UJ=J⋅R−E). Истинная полярность UJ  совпадает с выбранной, если при расчете UJ  выражается положительным числом, и противоположна выбранной, если UJ < 0. Искомое падение напряжения на источнике тока UJ при отсутствии источников ЭДС определяется по формуле UJ=J⋅R..

13) Метод пропорциональных величин.

В ветви наиболее удаленной от источника (R6) задаются некоторым значением тока или напряжения. Для удобства расчетов обычно это 1А или 1В. Затем перемещаясь к началу цепи определяют поочередно токи и напряжения всех ветвей вплоть до ветви, содержащей источник. Тем самым определяют какие напряжение Uвх и ток Iвх. должен иметь источник для того, чтобы вызвать во всех ветвях токи и напряжения вычисленных значений. Если ЭДС (Е) или задающий ток (J) с этими значениями не совпадают, то необходимо пропорционально изменить вычисленные значения токов и напряжений ветвей путем умножениях их на отношение EU или JJ.

Пусть I6 = 1. Тогда U35=I⋅R6I5=U35R5.

I3 можно определить по I закону Кирхгофа: I3=I5+I6.

U24 определяем по II закону Кирхгофа:

U24=I3⋅R3+R4+U35.

По закону Ома: I2=U24R2, по I закону Кирхгофа: I1=I2+I3.

U=U24+I1⋅R1.

14) Метод эквивалентных преобразований. Формула токов в параллельных ветвях.

Разветвленную цепь с одним источником обычно упрощают, преобразуя в неразветвленную.

I1=ERэквЕсли цепь питается источником тока, то определяется напряжение  UJ=J⋅Rý

Дальнейший расчет:U24=E−I1⋅R1;I2=U24R2=U⋅G2.

Ток I3  определяется по закону Кирхгофа: I3=I1−I2.

U35=U24−I3⋅R3+R4;I5=U35R5=U35⋅G5;I6=U35R6=U35⋅G6.

При расчетах удобно пользоваться формулой о токах в двух параллельных пассивных ветвях. Выведем ее на примере схемы. Напряжение U35 по закону Ома определяется по формуле

U35=I3R56=I3R5R6R5+R6

Тогда ток  I5=U35R5=I3R5R6R5+R6R5=I3R6R5+R6

15) Метод уравнений Кирхгофа.

- Обозначить токи ветвей и произвольно выбрать их положительное направление.

- Произвольно выбрать опорный узел и совокупность p = m – n + 1 независимых контуров.

- Для всех узлов, кроме опорного, составить уравнения по I закону Кирхгофа. Таких уравнений должно быть (n – 1).

- Для каждого выбранного контура составить уравнения по II закону Кирхгофа. Таких уравнений должно быть p.

- Система m уравнений Кирхгофа с m неизвестными токами решается совместно и определяются численные значения токов.

- Если необходимо, рассчитать с помощью обобщенного закона Ома напряжения ветвей или разность потенциалов узлов.

- Проверить правильность расчета с помощью баланса мощности.

Если в цепи есть q источников тока и контуры выбирать таким образом, чтобы каждый источник тока вошел только в один контур, то количество уравнений по II закону Кирхгофа можно уменьшить до m – n + 1 – q.

16)Метод Контурных Токов

За искомые принимают контурные токи. Число неизвестных в этом методе равно числу уравнений, которые необходимо было бы составить для схемы по II закону Кирхгофа, т.е. p=m−n+1. Основан на II законе Кирхгофа

По найденным контурным токам при помощи I закона Кирхгофа определяются токи ветвей.

Таким образом, методика расчета цепи постоянного тока методом контурных токов следующая:

- Обозначить все токи ветвей и их положительное направление.

- Произвольно выбрать совокупность p независимых контуров,  нанести на схему положительное направление контурных токов, протекающих в выбранных контурах.

- Определить собственные, общие сопротивления и контурные ЭДС и подставить их в систему уравнений вида.

Общее сопротивление контура (Rij = Rji) представляет собой алгебраическую сумму сопротивлений потребителей ветви (нескольких ветвей), одновременно принадлежащих i-ому и  j-ому контурам. В эту сумму сопротивление входит со знаком «+», если контурные токи протекают через данное сопротивление в одном направлении (согласно), и знак «–», если они протекают встречно.

Собственное сопротивление контура (Rii) представляет собой арифметическую сумму сопротивлений всех потребителей, находящихся в      i-ом контуре.

Контурные ЭДС представляют собой алгебраическую сумму ЭДС источников, входящих в контур. Со знаком «+» в эту сумму входят ЭДС источников, действующих согласно с обходом контура, со знаком «–» входят ЭДС источников, действующих встречно.

- Разрешить полученную систему уравнений относительно контурных токов, используя метод Крамера.

I11⋅R11+I22⋅R12+I33⋅R13=E11I11⋅R21+I22⋅R22+I33⋅R23=E22

- Определить токи ветвей через контурные токи по I закону Кирхгофа.

- Проверить правильность расчетов при помощи баланса мощности.

Если в цепи содержится q источников тока, количество совместно рассматриваемых уравнений сокращается на q и становится равным р – q, поскольку токи в таких ветвях известны Необходимо, чтобы каждый источник тока входил только в один контур.

17) Метод узловых потенциалов.

В том случае, когда п-1 < p (n – количество узлов, p – количество независимых контуров), данный метод более экономичен, чем метод контурных токов. Выводится из первого закона Кирхгофа и обобщенному закону Ома(через потенциалы).

- Обозначить все токи ветвей и их положительное направление.

- Произвольно выбрать опорный узел (n)и пронумеровать все остальные (n-1)-e узлы.

- Определить собственные и общие проводимости узлов, а также узловые токи, т.е. рассчитать коэффициенты в системе уравнений.

Собственная проводимость узла (Gii) представляет собой арифметическую сумму проводимостей всех ветвей, соединенных в i-ом узле.

Общая проводимость i-ого и j-ого узлов (Gij = Gji) представляет собой взятую со знаком «–» сумму проводимостей ветвей, присоединенных одновременно к i-ому и j-ому узлам.

Проводимости ветвей с источниками тока полагаются равными нулю и в собственные и общие проводимости не входят!

Узловой  ток (Jii) состоит из двух алгебраических сумм: первая содержит токи источников тока, содержащиеся в ветвях, соединенных в i -ом узле; вторая представляет собой произведение ЭДС источников напряжения на проводимости соответствующих ветвей, соединенных в i -ом узле. Со знаком «+» в эту сумму входят E и J источников, действие которых направлено к узлу, со знаком «–» остальные.

- Записать систему уравнений в виде

G11G12LG1kLLLLGk1Gk2LGkk⋅j1Mjk=J11MJkk G11j1+G12j2+K+G1kjk=J11G21j1+G22j2+K+G2kjk=J22M

В этой системе каждому узлу соответствует отдельное уравнение.

- Полученную систему уравнений решить относительно неизвестных (n – 1) потенциалов при помощи метода Крамера.

- С помощью обобщенного закона Ома рассчитать неизвестные токи.

- Проверить правильность расчетов при помощи баланса мощности.

Порядок расчета не зависит от вида источников, действующих в цепи. Однако, расчет упрощается в случае, когда между одной или несколькими парами узлов включены идеализированные источники ЭДС. Тогда напряжения между этими парами узлов становятся известными величинами, определенными условиями задачи. Для успешного решения подобных задач необходимо  правильно обозначить опорный узел, в качестве которого может быть выбран только один из узлов, к которым присоединена ветвь с идеализированным источником ЭДС.

Если таких ветвей q, то количество уравнений в системе сократится до  k = n – 1 – q.

18) Метод двух узлов

Для разветвленной цепи, имеющей только два узла и произвольное количество ветвей, метод узловых потенциалов вырождается в метод двух узлов. Решение сводится к отысканию значения потенциала одного из узлов, т.к. потенциал другого узла может быть принятым равным нулю.

Система уравнений превращается в одно уравнение:

j1⋅G11=J11⇒U12=j1−j2=J11G11=±E⋅G±JG	(2.15)

при условии, что j2=0.

После определения U12 токи ветвей и напряжения источников тока находят при помощи обобщенного закона Ома.

19) Принцип суперпозиции. Метод наложения.

Линейная электрическая цепь описывается системой линейных уравнений Кирхгофа. Это означает, что она подчиняется принципу наложения (суперпозиции), согласно которому совместное действие всех источников в электрической цепи совпадает с суммой действий каждого из них в отдельности. Мощность как квадратичная функция тока или напряжения принципу суперпозиции не подчиняется.

Метод наложения опирается на принцип наложения и заключается в следующем: ток или напряжение произвольной ветви или участка разветвленной электрической цепи постоянного тока определяется как алгебраическая сумма токов или напряжений, вызванных каждым из источников в отдельности.

- Произвольно задать направление токов в ветвях исследуемой цепи.

- Исходную цепь, содержащую n источников, преобразовать в n подсхем, каждая из которых содержит только один из источников, прочие источники исключаются следующим образом: источники напряжения замыкаются накоротко, а ветви с источниками тока обрываются. При этом необходимо помнить, что внутренние сопротивления реальных источников играют роль потребителей и поэтому они должны оставаться в подсхемах.

- Определить токи каждой из подсхем, задавшись их направлением в соответствии с полярностью источника, любым из известных методом. В большинстве случаев расчет ведется по закону Ома с использованием метода эквивалентных преобразований пассивных цепей.

- Полный ток в любой ветви исходной цепи определяется как алгебраическая сумма токов вспомогательных подсхем, причем при суммировании со знаком «+» берутся токи подсхем, направление которых совпадает с направлением тока в исходной цепи, со знаком «–» остальные.

20) Теорема об активном двухполюснике. Метод эквивалентного генератора.

При расчете тока в одной из ветвей разветвленной цепи, содержащей произвольное число источников и потребителей, удобно рассматривать цепь, состоящую из двух частей: искомой ветви и остальной части. По отношению к рассматриваемой ветви вся остальная часть цепи является активным двухполюсником, и задача заключается в определении тока или напряжения на зажимах активного двухполюсника при подключении к нему потребителя с сопротивлением R..

Согласно II закону Кирхгофа ток не изменится, если в цепь, образованную активным двухполюсником и потребителем, включить последовательно два идеализированных встречно направленных источника с одинаковыми ЭДС (рис. 2.10). Величину каждой из них выбираем совпадающей с напряжением UХХ на зажимах активного двухполюсника в режиме холостого хода, который имеет место при отключенном потребителе.

E1=E2=UXX..									(2.16)

Ток I в цепи с двумя источниками определим методом наложения. С этой целью источники разбиваем на две группы:

1. Источники активного двухполюсника и Е1, которые сохраняются в подсхеме.

Согласно II закону Кирхгофа:

I'⋅R−UXX=-E1⇒I'=−E1+UXXR=0, поскольку E1=UXX.

2. все потребители активного двухполюсника и Е2, сохраняются в подсхеме на рис. 2.12.

Поскольку I = 0, полный ток I =I.

Если эквивалентное сопротивление пассивного двухполюсника, образованного коротким замыканием источников ЭДС и обрывом ветвей, содержащих источники тока, обозначить через Rвх, получим простую одноконтурную схему (рис. 2.13), которую можно рассчитать по закону Ома:

I=I= {  {E rSub { size 8{2} } }  over  {R rSub { size 8{ ital } } +R} } = {  {U rSub { size 8{ ital } } }  over  {R rSub { size 8{ ital } } +R} } } {		     Эта формула отражает теорему об активном двухполюснике или об эквивалентном источнике напряжения: относительно любой ветви разветвленной электрической цепи вся остальная часть схемы может быть представлена как источник напряжения, ЭДС которого равна UXX, а внутренне сопротивление равно Rэкв.

При коротком замыкании ветви с нагрузкой R = 0 ток превращается в ток короткого замыкания:

I=UR=U⋅G⇒R=UI.

Параметры активного двухполюсника можно определить опытным путем. Для этого необходимо разомкнуть i-ую ветвь и измерить UΧΧ, затем замкнуть накоротко Ri и измерить IКЗ :I1=UUI+R1

Методика расчета линейной электрической цепи методом эквивалентного генератора:

- Отключается потребитель в ветви с искомым током и на зажимах обозначается UXX по направлению тока.

- В образовавшейся более простой цепи находится Uõõ с помощью II закона Кирхгофа, записанного для любого контура, содержащего Uхх. Токи в ветвях упрощенной схемы определяются любым известным методом.

- Определяется Rвх на зажимах разомкнутой ветви при условии E=0 и J=0. В полученной пассивной цепи пользуются правилами эквивалентных преобразований для потребителей.

- По найденным Uõõ  и  Rвх  определяется ток в искомой ветви, значение которого может быть и отрицательным.

Замечание 1: Rвх можно найти по формуле R=UIIКЗ при условии Ri=0 любым известным методом.

Замечание 2: если ветвь, в которой определяется ток,  содержит источник ЭДС, следует данный источник отнести к активному двухполюснику, отключив только сопротивление Ri. Тогда величина E войдет в расчет UXX .

22) Электрическая цепь переменного тока и ее характеристики.

Переменным током i(t) и напряжением u(t) называют токи и напряжения, изменяющиеся во времени.

Сигналы, мгновенные значения которых повторяются через определенный фиксированный промежуток времени, называются периодическими, а этот промежуток времени – периодом. Такие сигналы описываются следующим образом:

i=F(t)=F(t±T), где   Т – период, с.

f=1T f=с−1=Гц.	 ω=2πT=2πf

Любой несинусоидальный сигнал может быть представлен в виде суммы синусоидальных сигналов различной частоты с помощью разложения в ряд Фурье. И, таким образом, расчет подобных цепей может быть сведен к расчету цепей синусоидального тока и напряжения.

u(t)=Umsin(ω t+ψu), i(t)=Imsin(ω t+ψi),

где u(t),i(t) – мгновенное значение; Um,Im– амплитуда переменного сигнала – максимальная по модулю его величина; ω t+ψu, ω t+ψi– фаза гармонического сигнала – аргумент при синусе в каждый момент времени; ψu, ψi– начальная фаза – значение аргумента в начальный момент времени (t = 0). Фаза измеряется в радианах или градусах.

U=1T0Tu2dt,  I=1T0Ti2dt.

За период Т на резисторе с сопротивлением R при синусоидальном изменении тока выделится тепловая энергия:

WТ=0TRi2dt=R0TTT i2dt=RT1T0Ti2dt=RI2T.

Таким образом, действующий ток численно равен такому постоянному току, который за время t = T выделяет в том же сопротивлении такое же количество тепла, что и переменный.

Uср=1T0Tu(t)dt, Iср=1T0Ti(t)dt .

Установим связь между действующим и амплитудным значением гармонического сигнала на примере тока. Если ток изменяется по закону  i(t)=Imsin(ω t+ψi), то

I2=1T0Ti2dt=1T0TIm2sin2(ωt+ψ)dt=Im2T0Tsin2(ωt+ψ)dt=Im22T0T(1−cos(2ωt+2ψ))dt=Im22T0Tdt−Im22T0Tcos(2ωt+2ψ)dt0=Im22TT=Im22,I=Im2   Аналогично получим  U=Um2.

Мгновенная мощность  p(t)=u(t)⋅i(t). а

p(t)=ImUmsinω t+ψusinω t+ψi=ImUm12cos ω t+ψu−ω t−ψi−cos ω t+ψu+ω t+ψi=

=ImUmcosϕ2−ImUmcos 2ω t+ψu+ψi2=IUcosϕ−IUcos 2ω t+ψu+ψi,

где	 – сдвиг фазы тока по отношению к напряжению, ϕ=ψu−ψi;

IUcosϕ – постоянная составляющая мгновенной мощности;

IUcos2ω t+ψu+ϕi – гармоническая составляющая, которая изменяется с двойной угловой частотой.

Средняя мощность за период называется активной мощностью:

P=Pср=1T0Tp(t)dt=UIcosϕ.

23) Электрический ток в активном сопротивлении.

Пусть u(t)=Umsinωt+ψu. тогда i(t)=u(t)R,

u(t)=Umsinω t+ψu=e(t), i(t)=UmRsinω t+ψu=Imsinω t+ψi.

Отсюда Im=UmR; ψi=ψu=ψ.

Сдвиг фаз между напряжением и током ψu−ψi=ϕ=0.

Поскольку Um=U2, то для действующих значений справедливо

UmIm=U2I2=UI=Z,	где Z – полное сопротивление цепи (импеданс), равное отношению действующих значений напряжения и тока.

p(t)=UIcosϕ−UIcos(2ω t+ψu+ψi)=UIcos0−UIcos(2ω t+2ψ)=I2R−I2Rcos(2ω t+2ψ).

Активная мощность  P=Pср=1T0Tp(t)dt=I2R.

24) Электрический ток в индуктивности.

Индуктивность – элемент цепи, который учитывает энергию магнитного поля WM=Li22. Индуктивные элементы можно рассматривать как аккумуляторы (накопители энергии).

При изменении тока в индуктивности возникает ЭДС самоиндукции eL. По закону Ленца eL  препятствует изменению тока. eL=-Ldidt. Чтобы через индуктивность проходил переменный ток, к ее выводам надо приложить напряжение uL, равное по величине и противоположное по направлению ЭДС eL:

uL=−eL=Ldidt=L i',

где L – коэффициент пропорциональности, называемый индуктивностью Гн.

Так как электрическому току всегда сопутствует магнитное поле, любой обтекаемый током участок цепи, представляющий электротехническое устройство, должен характеризоваться индуктивностью.

Если iL=Imsinω t+ψi, тогда

uL=Li'=LωImcos ω t+ψi=LωImUmsin ω t+ψi+π2ψu=Umsin ω t+ψu

Закон Ома для цепи с индуктивным элементом UmIm=UI=ωL=XL.

Начальная фаза напряжения ψu=ψi+π2, сдвиг фаз ϕ =ψu−ψi=π2.

p(t)=i(t)⋅u(t)=UmImsinω t+π2sinω t=12UmImcos ω t+π2−ωt−cos ωt+π2+ω t=−12UmImcos 2ω t+π2=12UmImsin2ω t=UIsin2ω t=ωLI2sin2ω t=XLI2sin2ω t.		(3.16)

Из выражения следует, что средняя мощность за период, а следовательно, и активная мощность равны нулю. Индуктивность – реактивный элемент.

Мгновенная мощность может быть положительной, отрицательной и равной нулю. Если p(t)  0,   индуктивность   заряжается  энергией в виде энергии магнитного поля; если p(t)  0,  индуктивность возвращает энергию источнику.

Индуктивная проводимость

BL=ImUm=IU=1ωL=1XL.

25) Гармонический ток в емкости

Емкостный элемент цепи с емкостью С учитывает энергию электрического поля Wý=uc22.

Ток в ветви с емкостью равен скорости изменения заряда на электродах, и при указанном положительном направлении тока знак тока совпадает со знаком производной по времени от заряда q.

i=dqdt=Cdudt=Cuc'.Единица измерения емкости – фарада (Ф).

Пусть uct=Umsinω t+ψu, тогда

ic=Cuc'=CUmωcos ω t+ψu=UmCωImsinω t+ψu+π2ψi.

Отсюда Im=UmCω .

Емкостное сопротивление Xc=UmIm=UI=UmUmCω=1ωC.

Полное сопротивление Z также равно XC.

Фаза тока ψi=ψu+π2, а сдвиг фаз ϕ=ψu−ψi=−π2.

Мгновенная мощность

p(t)=ucic=ImUmsinωtsin ω t+π2=UIsin2ω t=ωCU2sin2ω t.

Если p(t)  0, емкость заряжается энергией в виде энергии электрического поля; если p(t)  0,  емкость возвращает энергию источнику. Средняя мощность за период Pср = 0, а, следовательно, и активная мощность равна нулю, что означает, что происходит обмен энергией без потерь, емкость – реактивный элемент.

проводимость

Bc=ImUm=IU=ωС=1Xc

### 28) Последовательное соединение R, L, C

При прохождении синусоидального тока i=Imsin ω t+ψi через электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных элементов R, L, C, создается синусоидальное напряжение, равное по II закону Кирхгофа алгебраической сумме синусоидальных напряжений на отдельных элементах:

uab(t)=uR+uL+uC,

uR=iR, uC=1Cidt, uL=Li', uab=ImRsin ω t+ψi+ImXLsin ω t+ψi+π2++ImXCsin ω t+ψi−π2==ImRsin ω t+ψi+ImXLcos ω t+ψi−−ImXCcos ω t+ψi=ImRsin ω t+ψi+XL−XCcos ω t+ψi.

Из тригонометрии известно, что

msinα+ncosα=m2+n2sinα+arctgnm.

uab=ImR2+XL−XC2sinωt+ψi+arctgXL−XCR=ImZsinωt+ψi+arctgXL−XCR=Umsinωt+ψu.

Реактивное сопротивление последовательной RLC – цепи

X=XL−XC=ωL−1ωC

может принимать следующие значения:

X=0     – цепь носит чисто активный характер (в цепи резонанс);

X>0     – цепь носит индуктивный характер, т.е.;

X<0     – цепь носит емкостный характер, т.е..

Полное сопротивление цепи

Z=UmIm=UI=R2+X2=R2+XL−XC2;

угол разности фаз

ϕ=ψu−ψi=arctgXR=arctgXL−XCR,

 < 0 при емкостном характере цепи (ток опережает напряжение),  > 0 при индуктивном характере цепи (ток отстает по фазе от напряжения),  = 0 при резистивном характере цепи (индуктивное и емкостное сопротивления равны) – такой режим цепи называют резонансом напряжений.

Из выражений ϕ=arctgXR и Z=R2+X2 следует, что связь активного и реактивного сопротивления с полным сопротивлением выражается следующими формулами:

R=Zcosϕ; X=Zsinϕ, 			(3.24)

что удобно представлять с помощью треугольника сопротивлений .

Умножив левые и правые части выражений для сопротивлений на действующее значение тока I, получим соответственно действующие значения напряжений на активном и реактивном сопротивлениях, которые называют активной и реактивной составляющими напряжения:

Ua=IR=IZcos ϕ=Ucos ϕ, Up=IX=IZsinϕ=Usinϕ.

Тогда действующее значение суммарного напряжения можно определить как U=Ua2+Up2.

### 29) Параллельное соединение R, L, C

Если к выводам электрической цепи, состоящей из параллельно соединенных R, L, C, приложено синусоидальное напряжение u(t)=Umsinωt+ψu, то по I закону Кирхгофа синусоидальный ток в неразветвленной части равен алгебраической сумме синусоидальных токов в параллельных ветвях  i(t)=iR+iL+iC, где

iR(t)=1RUmsin ω t+ψu – совпадает по фазе с напряжением u(t);

iL(t)=1ωLUmsin ω t+ψu−π2=−1ωLUmcos ω t+ψu – отстает по фазе от напряжения u(t) на π2;

iC(t)=CUC'=C Umsin ω t+ψu′=CωUmcos ω t+ψu – опережает по фазе напряжение u(t) на π2.

Просуммируем:

i(t)=1RUmsinω t+ψu−1ωLUmcos ω t+ψu+ωCUmcos ω t+ψu=Um1Rsin ω t+ψu−1ωL−ωCcos ω t+ψu=UmGsin ω t+ψu−Bcos ω t+ψu . (3.26)

Выражение является тригонометрической формой записи I закона Кирхгофа для мгновенных значений.

Активная проводимость цепи G=1R, всегда положительна.

Реактивная проводимость цепи B=BL−BC, в зависимости от знака может иметь индуктивный (В > 0) или емкостный (B < 0) характер. Если В = 0, цепь носит активный характер.

Для нахождения Im и  воспользуемся приемом, приведенным в предыдущем разделе:

i(t)=UmG2+B2Imsin ω t+ψu+γψi=UmYsin ω t+ψu−ϕ,		(3.27)

т.е. ток отстает от напряжения на угол .

Здесь ψu – начальная фаза напряжения; ψu+γ – начальная фаза тока; ψu−ψi=−γ=ϕ – разность фаз

Im=UmG2+B2=UmY – амплитудное значение тока; Y=G2+B2 – полная проводимость цепи – величина, обратная полному сопротивлению Y=1Z;

ϕ=arctgBG=arctg1ωL−ωCG – угол разности фаз определяется по оси wt в направлении от напряжения к току и является острым или прямым ϕ≤π2.

ϕ>0 – при индуктивном характере цепи, т.е. при B > 0; при этом ток опережает по фазе напряжение. ϕ<0 – при емкостном характере цепи, т.е. при B < 0; при этом ток опережает по фазе напряжение. ϕ=0 – при резистивном характере цепи, т.е. при равенстве индуктивной и емкостной проводимостей B=BL−BC=0; при этом ток совпадает по фазе с напряжением. Такой режим работы электрической цепи называют резонансом токов.

Активная и реактивная проводимости цепи связаны с полной проводимостью формулами

G=Ycosϕ; B=Ysinϕ	.

Для проводимостей также можно построить треугольник проводимостей.

Активная и реактивная составляющие тока определяются следующим образом:

GU=YUcosϕ=Icosϕ=Ia; BU=YUsinϕ=Isinϕ=Ip	.

I=Ia2+Ip2

31) Символический метод расчета.

Пусть некоторая электрическая величина (ток, напряжение, ЭДС и т.д.) изменяется по синусоидальному закону v=Vmsinwt+y. В прямоугольной системе координат (рис. 3.12) расположим под углом y вектор, длина которого в выбранном масштабе равна амплитуде Vm (причем,  > 0, если отсчитывается против часовой стрелки).

Представим себе, что вектор с момента t = 0 начинает вращаться вокруг начала координат в положительном направлении с постоянной угловой скоростью, равной угловой частоте . А его проекция на ось ординат будет равна мгновенному значению величины v. Таким образом, между мгновенным значением v(t) и вектором Vm можно установить однозначное соответствие. На этом основании будем называть вектор Vm вектором, изображающим функцию времени, и обозначать V. Конечно, эти векторы, имеют смысл, отличный от смысла векторов, определяющих физические величины в пространстве (скорость, силу и др.). Поэтому такие изображения функции времени называют символическими.

Если считать ось абсцисс осью вещественных величин, а ось ординат – осью мнимых величин на комплексной плоскости, то вектор V соответствует комплексному числу с модулем Vm и аргументом . Это комплексное число называют комплексной амплитудой.

Совокупность векторов комплексных значений синусоидальных величин одной частоты, изображенных на комплексной плоскости, называют векторной диаграммой. Пользуясь векторной диаграммой, сложение и вычитание комплексных значений можно заменить сложением и вычитанием соответствующих векторов. Векторные диаграммы, как правило, используются для качественной оценки расчетов и их наглядности. Они являются графическим отображением математических соотношений и расчетов электрической цепи.

Взаимное расположение векторов комплексных значений на векторной диаграмме не изменится, если начальные фазы  всех комплексных значений уменьшить или увеличить на одну и ту же величину. Это означает лишь одновременный поворот всех векторов на один и тот же угол. Часто при анализе цепей векторную диаграмму строят так, чтобы вектор одного комплексного значения был направлен вдоль оси действительных величин. Такой вектор называют исходным вектором.

Теоремы символического метода

- Об однозначном соответствии символического изображения данной тригонометрической функции: u(t)↔U. Это было показано выше: u(t)=Im(Us), где Us=Umejωt+ψu.

- О линейном преобразовании: если uk(t)=Im(Umkejψuejωt), то λkuk(t)=Im(λkUmkejψuejωt), т.е. λkuk(t)→λkUk.

- О сумме: если u1→U1,u2→U2, то u1+u2→U1+U2. Следствие:

λkuk(t)→λkUk. Следует отметить, что в правой части складываются векторы по правилам векторной алгебры.

- О производной: если u(t)→U, а u(t)=Im(Umejωtejψu), тогда u'(t)=ImUmejωtejψu′=Imjω Umejωtejψu, т.е. взятие производной во временной области означает умножение вектора на j в комплексной области или поворот вектора на π2: u'(t)→jω U.

- Об интеграле: если u(t)→U, а u(t)=Im(Umejω tejψu), то −∞tu(t)dt=−∞tImUmejω tejψudt=Im1jωUmejω tejψu→Ujω, т.е. интегралу функции во временной области соответствует деление вектора на j в комплексной области или поворот вектора на угол  −π2.

Таким образом, символический метод позволяет свести дифференциальные уравнения, которыми описываются цепи переменного тока, к виду алгебраических уравнений. Полученное таким образом решение можно затем перевести во временную область.

32) Символический метод расчета при последовательном соединении R, L,C элементов.

По II закону Кирхгофа   uab(t)=uR+uL+uC.

uR→UR=IR; uL→UL=IjXL;uC→UC=−jIXC.

На основании теоремы о сумме

Uab=UR+UL+UC=IR+jXL−jXC=IR+jXL−XC=IZ,

где Z –комплексное сопротивление цепи.

На основании теоремы Эйлера

Uab=IZejϕ=IR2+XL−XC2ej arctgXL−XCR.			(3.35)

Полное сопротивление равно модулю полного комплексного сопротивления Z=R2+XL−XC2, аргумент полного комплексного сопротивления равен разности фаз напряжения и тока ϕ=ψu−ψi=arctgXL−XCR.

Комплексное сопротивление можно представить в виде

Z=Zejϕ=Zcosϕ+jZsinϕ=R+jX,			(3.36)

где 	R – действительная часть комплексного сопротивления, называется активным сопротивлением, R=Zcosj;

X – мнимая часть комплексного сопротивления, называется реактивным сопротивлением, X=Zsinϕ=XL−XC.

Таким образом, закон Ома в общем виде I=UZ, где Z может представлять, в частности, следующее: для сопротивления Z=R, для индуктивности Z=jXL=XLej90o, для емкости Z=-jXC=XCe−j90o.

Введем понятие комплексной проводимости 1Z=Y.			(3.37)

Для рассматриваемой цепи построим векторную диаграмму токов и напряжений. Поскольку для всех элементом общим является ток, вектор тока и выберем в качестве исходного вектора, направив его по действительной оси (рис. 3.18).

Возможны три режима работы такой цепи:

XL>XC – индуктивный режим, ϕ>0;

XL=XC – резонанс напряжений, ϕ=0;

XL<XC – емкостный режим, ϕ<0.

Угол  (разность начальных фаз напряжения и тока) определяется углом поворота вектора тока к вектору напряжения по кратчайшему пути: если поворот определяется против часовой стрелки, то ϕ>0 (отстающий ток), иначе – ϕ<0 (опережающий ток). Как видно из приведенных выше формул, характер цепи определяет большее реактивное сопротивление.

33) Символический метод расчета при параллельном соединении R, L,C элементов

Пусть к цепи, состоящей из параллельного соединения R, L, C элементов (рис. 3.19), приложено напряжение uab=Umsinωt, которому соответствует Uab. Определим токи во всех ветвях.

По I закону Кирхгофа мгновенное значение тока

i(t)=iR(t)+iL(t)+iC(t).    i(t)→I=IR+IL+IC.

Применим для каждой ветви закон Ома в комплексной форме:

iR=uabR→IR=UabR,

iC=Cuab'→IC=CjωUab=UabjXC,

i=1L−∞tuabdt→IL=UabjωL=−jUabXL.

I=IR+IL+IC=Uab1R−j1XL−1XC=UabY,

где полная комплексная проводимость Y=1R−j1XL−1XC= =G−jBL−BC;

активная проводимость G=1R;

индуктивная проводимость BL=1XL=1ωL;

емкостная проводимость BC=1XC=ωC.

На основании формулы Эйлера

Y=Ye−jϕ=G2+BL−BC2e−j arctgBL−BCG.					(3.39)

Действительная часть комплексной проводимости G=Ycosϕ, называется активной проводимостью;

мнимая часть комплексной проводимости B=Ysinj, называется реактивной проводимостью.

Для рассматриваемой цепи построим векторную диаграмму токов и напряжений. Поскольку для всех элементом общим является напряжение Uab, вектор напряжения и выберем в качестве исходного вектора, направив его по действительной оси (рис. 3.20).

Возможны три режима работы такой цепи:

BL>BC – индуктивный режим, ϕ<0;

BL=BC – резонанс токов, ϕ=0;

BL<BC – емкостный режим, ϕ>0.

Таким образом, в параллельных ветвях характер цепи определяет большая реактивная проводимость или меньшее реактивное сопротивление.

34) Мощность в комплексной форме

Вспомним, что мгновенная мощность определяется следующим образом:

p(t)=u(t)i(t)=IUcosϕ−IUcos 2ω t+ψu+ψi.

Если принять ψu=0, тогда из ψu−ψi=ϕ следует, что ψi=−ϕ.

Тогда p(t)=IUcosϕ−IUcos2ωt−ϕ.

Мгновенная мощность имеет постоянную составляющую UIcosϕ и гармоническую составляющую, изменяющуюся с двойной частотой.

Активная мощность – это постоянная составляющая мгновенной мощности или среднее за период:

Pакт=1T0Tp(t)dt=UIcosϕ=I2R=U2G .			(3.49)

Активная мощность всегда положительна.

Электрические машины и аппараты конструируют для работы при определенных значениях напряжения и тока, поэтому их характеризуют не активной мощностью, зависящей от сдвига фаз, а полной мощностью

S=UI=I2Z=U2Y где U, I – действующие значения соответственно напряжения и тока.

Полная мощность равна наибольшему значению активной мощности при заданных напряжениях и токах. Также амплитуда гармонической составляющей мгновенной мощности численно равна полной мощности. Размерность полной и активной мощностей одинаковая, однако единицу измерения мощности в применении к полной мощности S называют вольт-ампер (B⋅A).

Отношение активной мощности к полной, равное косинусу угла сдвига фаз между напряжением и током, называется коэффициентом мощности:

PS=UIcos ϕUI=cos ϕ

Для эффективного использования электрических машин и аппаратов  желательно иметь более высокий коэффициент мощности или меньший сдвиг по фазе тока относительно напряжения, т.е. cosϕ→1, ϕ→0.

Высокий коэффициент мощности также желателен для уменьшения потерь при передаче энергии по линиям электропередачи. При данном значении Р приемника ток в линии тем меньше, чем больше cos ϕ: I=PUcos ϕ.

При расчетах электрических цепей находит применение реактивная мощность Q:

Q=UIsinϕ=I2XL−XC=U2BL−BC ,			(3.52)

которая положительна при индуктивном характере цепи ( > 0) и отрицательна при емкостном характере цепи  ( < 0). Единицу мощности в применении к измерению реактивной мощности называют вар.

Активная, реактивная и полная мощности связаны соотношениями

S2=P2+Q2; QP=tg ϕ.				(3.53)

Как следует из формул, для повышения коэффициента мощности приемника нужно уменьшать его реактивную мощность.

В то время, как активная мощность определяет совершаемую работу или передаваемую энергию в единицу времени, полная и реактивная мощности не определяют ни совершаемой работы, ни передаваемой энергии в единицу времени. Однако в электроэнергетике по аналогии с понятием активной мощности приписывают реактивной мощности аналогичный смысл, рассматривают ее как мощность отдачи, получения или передачи некоторой величины, которую хотя она и не является энергией, условно называют реактивной энергией Wp=Qt(варч), на практике измеряют счетчиками.

Введем понятие комплексной мощности. Для того чтобы получить полную, активную и реактивную мощности из известных комплексов тока и напряжения, используют следующие соотношения

S=UI=UejψuIe−jψi=UIej(ψu−ψi)=UIejϕ= =UIcosϕ+jUIsinϕ=P+jQ, )

Отсюда видно, что действительная часть комплексной мощности равна активной мощности, а мнимая часть – реактивной мощности. Модуль комплексной мощности равен полной мощности S:

S=I2Z=U2Y.						Рассмотрим комплексные мощности для различных потребителей:

для активного сопротивления:S=UI=IRI=IejψiRIe−jψi=I2R;P=I2R; Q=0;

для индуктивного сопротивления:  S=UI=IjXLI=I2jXL; P=0; Q=I2XL;

для емкостного сопротивления:   S=UI=I−jXCI=−jXCI2; P=0; Q=−XCI2.

35) Баланс мощностей в цепи с гармоническим источником

Из закона сохранения энергии следует, что в любой цепи соблюдается баланс как мгновенных, так и активных мощностей. Сумма всех отдаваемых мощностей равна сумме всех получаемых мощностей. Рассмотрим, как соблюдается баланс для комплексных мощностей, а, следовательно, и для реактивных мощностей.

Пусть общее число узлов схемы равно n. Запишем для каждого узла уравнение по I закону Кирхгофа для комплексных сопряженных токов:

I12+I13+…+I1n=0,I21+I23+…+I2n=0, …In1+In2+…+In,n−1=0.

Эти уравнения записаны в общей форме в предположении, что каждый узел (здесь узел – место соединения не менее двух ветвей) связан с остальными n – 1 узлами. При отсутствии каких-либо ветвей соответствующие слагаемые в уравнениях становятся равными нулю. При наличии между какой-либо парой узлов нескольких ветвей число слагаемых соответственно увеличивается.

Умножим каждое уравнение (3.59) на комплексный потенциал узла, для которого составлено уравнение:

ϕ1I12+ϕ1I13+…+ϕ1I1n=0,ϕ2I21+ϕ2I23+…+ϕ2I2n=0, …ϕnIn1+ϕnIn2+…+ϕnIn,n−1=0.				(3.60)

Просуммируем все уравнения (3.60) с учетом того, что сопряженные комплексные токи входят в эти уравнения дважды (для двух различных направлений), причем I21=-I12 и т.д. В результате получим

ϕ1−ϕ2I12+ϕ1−ϕ3I13+…+ϕ1−ϕnI1n+…+ϕn−1−ϕ1In−1,1+…+ϕn−1−ϕnIn−1,n=0.			(3.61)

В этом выражении столько слагаемых, сколько ветвей и каждое слагаемое представляет собой комплексную мощность ветви Si. Таким образом, сумма комплексных получаемых мощностей во всех ветвях равна нулю. Полученное равенство выражает баланс мощностей S=0. Из него следует равенство нулю в отдельности суммы определяемых активных и суммы определяемых реактивных мощностей.

Следует отметить, что взаимное направление токов и напряжений на потребителях и на источниках противоположно, как показано на рис. 3.24. Поскольку отрицательные получаемые мощности представляют собой мощности отдаваемые, то можно утверждать, что суммы всех отдаваемых и всех получаемых реактивных мощностей равны друг другу: Sпол=Sотд или Sист=Sпотр.

Sист=i±EiIi+i±UJJ=P±jQ=I2RP+jI2XL−I2XCQ.

(3.62)

При равенстве сумм комплексных величин суммы их модулей в общем случае не равны друг другу. Отсюда следует, что для полных мощностей S баланс не соблюдается.

36) Расчет разветвленных цепей символическим методом

Уравнения, выражающие законы Кирхгофа в комплексной форме для цепей синусоидального тока, имеют совершенно такой же вид (это было показано в предыдущих разделах), как соответствующие уравнения для цепей постоянного тока:

I=0; U=E,

только токи, напряжения, ЭДС и сопротивления входят в эти уравнения в виде комплексных величин.

Все методы расчета цепей постоянного тока получены на основе законов Кирхгофа. Если повторить все рассуждения и выводы, взяв за основу уравнения Кирхгофа в комплексной форме, то для цепей синусоидального тока можно обосновать те же методы, которые были получены для цепей постоянного тока. Несмотря на общность методов расчета цепей синусоидального и постоянного токов, расчеты цепей синусоидального тока сложнее и обладают рядом особенностей, которые будут рассмотрены в следующих разделах.

При последовательном соединении n приемников с комплексными сопротивлениями Z1,Z2,K,Zn эквивалентное или общее комплексное сопротивление цепи

Z=i=1nZi=i=1nRi+ji=1nXi=R+jX

При параллельном соединении n приемников с комплексными проводимостями Y1,Y2,K,Yn эквивалентная или общая комплексная проводимость цепи

Y=i=1nYi=i=1nGi−ji=1nBi=G−jB.				(3.42)

Пример смешанного соединения приемников дан на рис. 3.21.

Известно, что R1 = 10 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 1 Ом, XL = 1 Ом,  XC = 2 Ом.

Для данной схемы общее или эквивалентное комплексное сопротивление определяется следующим образом:

Zэкв=R1+(R2−jXC)(R3+jXL)R2+R3+j(XL−XC),

Переход от известного сопротивления к проводимости осуществляется по формуле

Y=1Z=RZ2−jXZ2,

а переход от известной проводимости к сопротивлению

Z=1Y=GY2+jBY2.

При преобразовании соединения потребителей треугольником в эквивалентную звезду (рис. 3.22) и обратно применяются формулы, аналогичные формулам для постоянного тока, в которых используются комплексные сопротивления и проводимости:

– преобразование «треугольник – звезда»

Z12=Z1Z2Z1+Z2+Z3; Z13=Z1Z3Z1+Z2+Z3; Z23=Z2Z3Z1+Z2+Z3 ;	(3.45)

– преобразование «звезда – треугольник»

Y1=Y12Y13Y12+Y23+Y13; Y2=Y12Y23Y12+Y23+Y13; Y3=Y23Y13Y12+Y23+Y13 .	(3.46)

Следует иметь в виду, что после преобразования соединения пассивных элементов треугольником в эквивалентное соединение звездой или обратно комплексные сопротивления преобразованной схемы могут получиться с отрицательными действительными частями, т.е. отрицательными активными сопротивлениями. Эти сопротивления имеют исключительно расчетный смысл.

38) Закон Ома и Кирхгофа в символической форме

По I закону Кирхгофа алгебраическая сумма мгновенных значений токов, сходящихся в любом узле электрической цепи, равна нулю, т.е.ik=0.

В соответствии с теоремой о сумме I закон Кирхгофа в символической или комплексной форме записывается в видеIk=0.

По II закону Кирхгофа алгебраическая сумма мгновенных значений падений напряжений в замкнутом контуре равна нулю, т.е.

uk=0 или uk=ekили ikRk+Lkdikdt+1Ckikdt=ek.

Но в соответствии с теоремами символического метода II закон Кирхгофа в символической или комплексной форме записи имеет следующий вид:

IkRk+jωL Ik+1jωCIk=Ek или Uk=Ek.		(3.33)

Рассмотрим закон Ома в символической форме записи для элементов цепи гармонического тока (рис. 3.15).

| Если u(t)→U, i(t)→I (по теореме о линейном преобразовании), то U=IR. Это закон Ома в символической форме. | uL=LiL'→UL=jωLIL=jXLIL.(по теореме о производной) Закон Ома: UI=jXL. | uC=1C-¥tiCdt→ UC=1jωCIC=−j1ωCIC=−jXCIC. (по теореме об интеграле) Закон Ома: UI=-jXC. |
| --- | --- | --- |

На рис. 3.16 приведены векторные диаграммы напряжений и токов соответственно для сопротивления, индуктивности и емкости.

39)Метод контурных токов (гармонический ток)

Алгоритм расчета цепей гармонического тока методом контурных токов аналогичен рассмотренному при изучении цепей постоянного тока (глава 2.3.2) с поправкой на символический метод.

При решении задачи данным методом составляется система уравнений вида

Zij Iii=Eii,

где Zij – квадратная матрица комплексных сопротивлений, в которой Ziji=j – собственное комплексное сопротивление,

Ziji¹j – общее комплексное сопротивление i и j контуров;

Iii – матрица-столбец контурных токов;

Eii – матрица-столбец контурных ЭДС.

40)Метод узловых потенциалов  (гармонический ток)

Алгоритм расчета цепей гармонического тока методом узловых потенциалов аналогичен рассмотренному при изучении цепей постоянного тока  (глава 2.3.3) с поправкой на символический метод.

При решении задачи данным методом составляется система уравнений вида

Yij ϕi=Jii,

где Yij – квадратная матрица комплексных проводимостей, в которой Yiji=j – собственная комплексная проводимость,

Yiji¹j – общая комплексная проводимость ветвей, соединяющих i и j узлы;

ϕi –	матрица-столбец потенциалов;

Jii – матрица-столбец узловых токов.

Для представленной цепи на рис. 3.25 система уравнений вырождается в одно уравнение, поскольку в цепи два узла.

ϕ2=0, ϕ1=J11Y11,

Y11=1R1+1R2−jXC2+1R3+jXL3, J11=E1R1−E2R3+jXL3,I1=−ϕ1+E1R1, I=ϕ1R2−jXC2 , I3=ϕ1+E2R3+jXL3.

41) Метод эквивалентного генератора (гармонический ток)

Алгоритм расчета аналогичен рассмотренному при изучении цепей постоянного тока (глава 2.3.5). Рассмотрим применение этого метода на примере определения тока I1 схемы на рис. 3.25. На рис. 3.27 представлены схема цепи в режиме холостого хода (обрыв потребителя в ветви, где ищется ток) и пассивная схема, в которой удалены источники (напоминаем, что источники исключаются из схемы по следующему правилу: источники ЭДС замыкаются накоротко, а ветви с источниками тока обрываются).

I2x=I3x, Uxx−I3xR2−jXC2=E1, I3x=E2R2+R3+jXL3−XC2,I1=UxxZ1+Zвх , Z1=R1, Zвх=R2−jXC2R3+jXL3R2+R3+jXL3−XC2.

42) Метод наложения (гармонический ток)

Алгоритм расчета аналогичен рассмотренному при изучении цепей постоянного тока (глава 2.3.4). Рассмотрим применение этого метода на примере схемы на рис. 3.25, которую можно заменить на две составляющие подсхемы (рис. 3.26):

| I1'=E1R1+(R2−jXC2)(R3+jXL3)R2+R3+j(XL3−XC2), | I1} } = { { { dot {E}} rSub { size 8{2} } } over {R rSub { size 8{3} } + ital jX rSub { size 8{L rSub { size 6{3} } } } + { {R rSub {1} size 12{ \( R rSub {2} } size 12{ - ital jX rSub {C rSub { size 6{2} } } } size 12{ \) }} over {R rSub {1} size 12{+R rSub {2} } size 12{ - ital jX rSub {C rSub { size 6{2} } } }} } } } size 12{ times }} {} # size 12{ times { {R rSub { size 8{2} } - ital jX rSub { size 8{C rSub { size 6{2} } } } } over {R rSub {1} size 12{+R rSub {2} } size 12{ - ital jX rSub {C rSub { size 6{2} } } }} } size 12{,}} {} } } { |
| --- | --- |
| I1=I1'+I1} } } {. |  |

43)Резонанс напряжений: условия возникновения, резонансная частота, волновое сопротивление, добротность, векторная диаграмма.

Резонанс напряжений наблюдается в последовательных цепях. Рассмотрим режим резонанса напряжений для последовательной RLC-цепи.

Для схемы на рис. 4.1 справедливо

U=RI+jXL−XCI=UR+UL+UC.	(4.1)

Изменим частоту генератора или параметры катушки индуктивности или емкости так, чтобы для этой схемы было X=XL−Xc=0, тогда UL+UC=jXLI−jXCI=0, напряжение на входе U=RI=UR, т.е. ток и напряжение на входе совпадают по фазе. В цепи – режим резонанса:

ϕ=arctg XR=0.

Частота, при которой наблюдается резонанс, ω0 может быть определена из соотношения

ω0L=1ω0C ⇒ ω0=1LC.

Ток в цепи в режиме резонанса I0=UR2+XL−XC2=UR

т.е. максимально возможный при данных параметрах контура.

Полная мощность цепи S=I02Z=I02R=P, т.е. равна мощности, выделяемой на активном сопротивлении.

В каждый момент   времени UL−UC=0.   Учитывая, что ω0=1LC, получаем

ω0L=1ω0C=1LCL=LCC=LC=ρ

где  – характеристическое, или волновое сопротивление резонансного контура, измеряемое в омах.

Отношение напряжения на реактивных элементах (UL и UC) к напряжению на входе в режиме резонанса называют добротностью контура:

Q=ULU=UCU=ω0L I0R I0=I0ω0CI0R=ρR.			(4.5)

Чем больше ρ=LC и чем меньше активное сопротивление в цепи, тем выше напряжение на реактивных элементах по сравнению с напряжением на входе контура.

44) Частотные характеристики и резонансные кривые последовательного резонансного контура.

Зависимости параметров контуров RLC-контура от частоты называют частотными характеристиками. Это индуктивное сопротивление XLω=ωL, емкостное сопротивлениеXCω=1ωC, реактивное сопротивление Xω=XLω−XCω, активное сопротивление Rω=const, полное сопротивление Zω=R2ω+X2ω, угол сдвига фаз ϕω=arctgXωRω.

В момент резонанса XLω=XCω, Xω=0, Zω=0, ϕω=0.

Зависимости тока I(), напряжения на индуктивности UL(), напряжения на емкости UC() называют резонансными характеристиками. Iω=UR2ω+X2ω; ULω=IωL; UC=IωC

При добротности контура Q < 5 максимумы напряжений UL  и UC смещаются друг от друга на одно и то же значение частоты от резонансной 0. При добротности контура Q >5 максимумы этих напряжений при резонансной част,оте  = 0 сливаются.

45) Резонанс токов: условие возникновения, резонансная частота, волновая проводимость, добротность, векторная диаграмма. Контур с потерями.

Резонанс токов наблюдается в параллельных ветвях. При резонансе токов по фазе совпадают ток общей ветви и напряжение на параллельном участке. Рассмотрим резонанс токов в схеме с параллельными ветвями RL и RC (рис. 4.11, а).

Заменим данную схему эквивалентной, приведенной на рис. 4.11, б.

В этой схеме приняты следующие обозначения:

G1=R1R12+XL2;BL=XLR12+XL2;G2=R2R22+XC2;BC=XCR22+XC2.	      (4.8)

Для данной схемы справедливо

I=I1+I2=UG1−jBL+UG2+jBC=UG1+G2−jUBL−BC=IG1+IG2+IL+IC. (4.9)

В режиме резонанса ϕ = =arctgBL−BCG1+G2=0. Это возможно, если будет выполнено условие

B=BL−BC=XLZ12−XCZ22=0	 и соответственно IL+IC=0;IL=IC.

При резонансе полная мощность, которая потребляется контуром, минимальна и носит активный характер

S=UI=P=U2(G1+G2)=U2G.

В режиме резонанса ток на входе параллельного контура I0=UG1+G2=UG, т.е. минимальный ток для этой схемы при неизменном напряжении на входе U. При G  0 I  0. Сопротивление такой цепи Z  . Для резонансной частоты 0 такой контур принято называть фильтром - пробкой.

Величина резонансной частоты для приведенной схемы определяется из условия

ω0LR12+XL2=1ω0CR22+XC2.

Приведя к общему знаменателю и умножив обе части на 0, после преобразований получимω0=1LCLC−R12LC−R22=1LCρ2−R12ρ2−R22.

Резонанс в такой схеме может иметь место, если только выполняются следующие условия:

- ρ>R1, ρ>R2;

- ρ<R1, ρ<R2.

При R1=R2=ρ схема находится в резонансе при любых частотах. Это так называемый всеволновой резонанс.

Основой для построения векторной диаграммы является описание схемы с помощью выражения (4.9). При построении совместим с вещественной осью напряжение U, тогда векторная диаграмма будет иметь вид, представленный на рис. 4.12, если учесть, что IL=IC.

Под добротностью контура при резонансе токов понимают отношение тока на реактивных элементах IL или IС  к току на входе контура I

Q=ILI=ICI=BLG=BCG.				(4.14)

При незначительных потерях в контуре токи IL и IC могут многократно превышать токи на входе схемы.

46)Обобщенная резонансная характеристика, полоса пропускания.

Из приведенных характеристик следует, что RLC - контур обладает избирательными свойствами. Самое большое значение тока имеет место в режиме резонанса ( = 0). Для оценки избирательных свойств контура вводят понятие полосы пропускания контура. Она равна разности частот, которым соответствует отношение II0 до и после резонанса, равное 12. Параметры цепи оказывают большое влияние на избирательность. Чем больше добротность контура, тем выше его избирательность. В этом можно убедиться при рассмотрении кривых на рис. 4.7

(II0 – отношение   тока текущей

частоты к току резонансной частоты; ωω0 – отношение текущей частоты к резонансной. Чем больше добротность контура, тем лучше его избирательные свойства и тем меньше полоса пропускания.

47) Частотные характеристики и резонансные кривые параллельного резонансного контура.

В качестве частотных характеристик в контуре на рис. 4.13 выступают зависимости BL(ω), B(ω), B(ω), значения которых при ω=0, ω0, ∞ приведены в табл. 4.3.

Характер изменения зависимостей BL(ω), B(ω), B(ω) приведен на рис. 4.14.

Таблица 4.3

|  | BL=1ωL | BC=ωC | B=BL−BC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |
| 0 | BL=B | B=B | 0 |
|  | 0 |  |  |

Учитывая, что IL=UBL;IC=UBC;I=UB, характер резонансных кривых IL(ω), I(ω), I(ω) полностью совпадает с соответствующими частотными зависимостями. При ω=ω0 такой контур выполняет роль фильтра – пробки, проводимость его, а следовательно, и ток I общей ветви, равны нулю, а сопротивление – бесконечности.

48)Резонанс напряжений в разветвленных электрических цепях. 49)Резонанс токов в разветвленных электрических ветвях

В сложных схемах, в которых имеет место одновременно и последовательное, и параллельное соединение ветвей с индуктивностью и емкостью, может наблюдаться резонанс напряжения и токов. Покажем это на примере схемы, приведенной на рис. 4.15. Входное сопротивление

Zвх=jωL+jωL1−jωCjωL1−1ωC=jωL−ωL1ω2L1C−1

В этой схеме резонанс напряжений возможен при условии ω0L−ω0L1ω02L1C−1=0, при этом резонансная частота

ω0=L1+LL1LC.Входная проводимость этой схемы

Yвх=1Zвх=−jω2L1C−1ω3L1LC1−ωL−ωL1=−jB. 		(4.17)

При резонансе токов В = 0. При этом резонансная частота

w0'=1L1C.

Численные значения частот в режиме резонанса токов и напряжений различны для одной и той же схемы.

Таким образом, цепь с несколькими RLC - контурами, которые могут быть соединены произвольно, может давать несколько резонансов токов и напряжений. Анализ осуществляется путем расчета Zвх цепи. Рассматривается Im(Zвх), которая представляет собой дробь. Известно, что условие резонанса напряжений X=0, т.е. Im(Zвх)=0. Следовательно, равенство нулю числителя Im(Zвх) дает резонансную частоту для резонанса напряжений. Условие резонанса токов B = 0 или Im(Yвх)=0, т.е. Im(Zвх)=∞. Следовательно, равенство нулю знаменателя Im(Zвх) дает резонансную частоту для резонанса токов. Таким образом, задача сводится к определению нулей и полюсов ImZвхω.