# Лекция 1

Краткое содержание:  Введение в теоретическую механику. Введение в статику. Элементы векторной алгебры:  понятие вектора, свойства векторов, правые и левые системы координат, скалярное и векторное произведение двух векторов.

# Введение

Теоретическая механика – это наука в которой изучаются механические движения вещественных форм материальных объектов.

Теоретическую механику называют еще классической механикой или механикой Ньютона.

Механическое движение – это перемещение материальных объектов в пространстве с течением времени без рассмотрения физических свойств этих объектов и их изменения в процессе движения.

Теоретическая механика изучает только вещественные формы материальных объектов. Элементарные частицы и различные поля не являются предметом изучения в теоретической механике.

Движение материальных объектов происходит в пространстве и во времени. Пространство является трехмерным пространством Эвклида.

Теоретическая механика является базой для других разделов механики (теории упругости, сопротивления материалов, теории механизмов и машин и пр.) и многих технических дисциплин.

Теоретическая механика делится на три части:  статику, кинематику и динамику.  Главной частью  является  динамика.

Изучение теоретической механики обычно начинается со статики.

Рекомендуемая литература:

- В.В.Добронравов, Н.Н.Никитин «Курс теоретической механики». М., Высшая школа, 1974 г. и последующие издания.

- С.М.Тарг. «Краткий курс теоретической механики». М., Высшая школа,  2001 г.

- А.А.Яблонский. «Курс теоретической механики». М., Высшая школа 1977 г. и последующие издания.

- Г. Корн  и  Т. Корн.  СПРАВОЧНИК ПО МАТЕМАТИКЕ.  Для научных работников и инженеров.   М., «Наука», 1970

# Статика.  Введение.

Статика - это раздел теоретической механики, в котором излагается общее учение о силах  и  изучаются условия равновесия материальных тел, находящихся под действием сил.

Под равновесием тела в статике понимается состояние его покоя по отношению к другим телам, принимаемым за неподвижные.

Элементы векторной алгебры

В теоретической механике рассматриваются такие векторные величины как сила, моменты силы относительно точки и оси, момент пары сил, скорость, ускорение и другие.

1. Понятие вектора.

Для определенности рассматриваем прямоугольную декартову систему координат.

Вектор это направленный отрезок, который характеризуется длиной и направлением.

Операции над векторами.  Вектора можно складывать и умножать на число.

a+b=c	сумма двух векторов есть вектор

α⋅a=b	произведение вектора на действительное число есть вектор

a+0=a	существует нулевой вектор

Рис.  1-1

В математике все вектора являются свободными, их можно переносить параллельно самим себе.

В сумме двух векторов (рис. 1-1а) начало второго вектора можно поместить в конец первого вектора, тогда сумму двух векторов можно представить как вектор, имеющий начало в начале первого вектора, а конец в конце второго вектора.  Применяя это правило для суммы нескольких векторов (рис.  1-1б)  получаем, что суммой  нескольких векторов является вектор замыкающий ломаную линию, состоящую из слагаемых векторов.

Операции над векторами подчиняются следующим законам  (см. рис.  1-2):

a+b=b+a                          a+b+c=a+b+c=a+b+c

α⋅β⋅a=α⋅β⋅a                α+β⋅a=α⋅a+β⋅a

α⋅a+b=α⋅a+α⋅b            0⋅a=0

Рис.  1-2

2. Правые и левые системы координат.

Декартовы системы координат делятся на два вида: правую и левую.

Рассмотрим декартовы системы координат на плоскости (см. рис.  1-3).

При повороте оси  Ox  правой системы координат на 90о против часовой стрелки она совпадает с осью Oy .

Рис. 1-3					Рис. 1-4

Рассмотрим декартовы системы координат в пространстве  (см. рис.  1-4).

При повороте оси  Ox  правой системы координат вокруг оси Oz на 90о против часовой стрелки она совпадает с осью Oy .

3. Длина, проекции и направляющие косинусы вектора.

В дальнейшем будем рассматривать правую декартову систему координат. Единичные вектора вдоль осей  Ox,  Oy  и  Oz  образуют систему единичных  (или базисных)  векторов. Любой вектор, имеющий начало в точке  O, можно представить как сумму  a=ax⋅i+ay⋅j+az⋅k,  числа  (ax , ay , az )  -  это проекции вектора    a    на оси координат  (см. рис.  1-5).

Длина (или модуль) вектора    a   определяется формулой a=ax2+ay2+az2 и обозначается    a  или     a

Проекцией вектора на ось называется скалярная величина, которая определяется отрезком, отсекаемым перпендикулярами, опущенными из начала и конца вектора на эту ось. Проекция вектора считается положительной (+), если направление ее совпадает с положительным направлением оси, и отрицательной (-), если проекция направлена в противоположную сторону  (см. рис.  1-6).

Рис. 1-5

Рис. 1-6

Направляющими косинусами  cos(), cos(), cos()  вектора называются косинусы углов между вектором и положительными направлениями осей  Ox,  Oy  и  Oz  соответственно.

cosα=axa       cosβ=aya       cosγ=aza

Любая точка пространства с координатами  (x, y, z) может быть задана своим радиус-вектором

r=x⋅i+y⋅j+z⋅k

Координаты  (x, y, z)  это проекции вектора  r  на оси  координат.

4. Скалярное произведение двух векторов

Имеется два вектора  a и b. 	a=(ax,ay,az), 	b=(bx,by,bz).

Результатом скалярного произведения двух векторов   a и b является  скалярная величина (число).

Записывается как  a⋅b  или  (a,  b).  Скалярное произведение двух векторов равно  a⋅b=a⋅b⋅cos(α)

Рис. 1-7

Свойства скалярного произведения:

a⋅b=b⋅a                           a⋅b+c=a⋅b+a⋅c

a⋅a=a2=a2≥0

i⋅i=j⋅j=k⋅k=1              i⋅j=i⋅k=j⋅k=0

a⋅b=(ax⋅i+ay⋅j+az⋅k)⋅(bx⋅i+by⋅j+bz⋅k)=       =ax⋅bx+ay⋅by+az⋅bz

5. Векторное произведение двух векторов

Имеется два вектора  a и b.	a=(ax,ay,az),   b=(bx,by,bz).

Результатом векторного произведения двух векторов a и b  является  вектор c.  Записывается как  a×b  или  [a,  b].

Векторное произведение двух векторов это вектор  c,  перпендикулярный к обоим этим векторам, и направленный так, чтобы  с его конца  поворот вектора  a  к вектору  b  был виден против часовой стрелки.

Рис. 1-8

Длина  (или модуль)  векторного произведения равна  a×b=a⋅b⋅sin(α).

Свойства векторного произведения:

a×b=−b×a                           a×b+c=a×b+a×c(α⋅a)×b=α⋅(a×b)             a×a=0 a⋅(a×b)=0

Векторное произведение двух векторов вычисляется через их проекции следующим образом:

c=a×b=ijkaxayazbxbybz=ayazbybz⋅i+azaxbzbx⋅j+axaybxby⋅k=        =(ay⋅bz−az⋅by)⋅i+(az⋅bx−ax⋅bz)⋅j+(ax⋅by−ay⋅bx)⋅k

cx=(ay⋅bz−az⋅by)

cy=(az⋅bx−ax⋅bz)

cz=(ax⋅by−ay⋅bx)